Профилактика пожаров на объектах сельского хозяйства Анализ прошлых лет показывает, что наиболее уязвимыми в пожарном отношении из объектов сельского хозяйства являются именно животноводческие помещения. Даже в начальной стадии пожара незначительное задымление уже проводит к гибели животных, чрезвычайно чувствительных к дыму. Большая часть пожаров в таких помещениях происходит из-за нарушений правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации теплопроводящих установок, систем электрообогрева животных, при разогреве размороженных систем отопления открытым огнем. В холодное время года в хозяйствах стремятся улучшить организацию кормления животных. Для этой цели широко используют дробилки и запарочные установки и водонагреватели. Важно проследить, чтобы все они находились в исправном состоянии, а в особенности их электрооборудование. Вся осветительная и силовая электропроводка, а также аппараты защиты должны быть рассчитаны на потребляемую мощность электроприемников, иметь правильную защиту и надежное заземление. Что касается электроламп, то для исключения возгорания они должны быть заключены в защитные стеклянные плафоны, а распределительные коробки укомплектованы крышками. Стоит помнить о том, что к работе по обслуживанию теплогенераторов, кормоприготовительных агрегатов и других пожароопасных установок допускаются только лица, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальное удостоверение. Утепление ферм - также важный хозяйственный вопрос. Решая его необходимо соблюдать особые меры предосторожности: вовремя отремонтировать отопительные приборы, с наступлением холодов не заваливать выходы из помещений соломой, оставлять свободными пути эвакуации, и не хранить на чердаках хозпостроек запасы кормов, где зачастую проложена электропроводка и проходят дымоходы печей. В помещениях имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7м. на деревянном полу или полу из других горючих материалов. Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье какие – либо заготовки. Председателям сельских советов, руководителям хозяйств необходимо в кратчайшие сроки привести в исправное состояние наружное водоснабжение, водонапорные башни, выполнить утепление пожарных водоемов, а с наступлением сильных холодов устроить незамерзающие проруби на естественных водоемах, оборудовав надежный подъезд пожарной техники для забора воды, с установкой соответствующих указателей. Также руководителям хозяйств нужно держать на контроле вопрос по расчистке от снега дорог общего пользования, подъездов к зданиям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения.