С О В Е Т

ДРУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «30» сентября 2016 г.  № 47

О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Дружинского сельского поселения Омского

муниципального района Омской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом  Дружинского сельского поселения, Регламентом Совета Дружинского сельского поселения  Совет Дружинского сельского поселения  Омского муниципального района Омской области, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденные решением Совета Дружинского сельского поселения № 52 от 24.12.2014 г следующего содержания:

1.1  Статью 1. дополнить словами «Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:

- высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;

- градостроительное зонирование – зонирование территории Дружинского сельского поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

- градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являющийся основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами;

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, сооружений;

- использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование гражданами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов капитального строительства;

- квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных элементов планировочной структуры Дружинского сельского поселения;

- красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

- органы местного самоуправления Дружинского сельского поселения – Совет Дружинского сельского поселения, администрация Дружинского сельского поселения, Глава Дружинского сельского поселения;

- объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

- парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

- разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории или проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

- разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанавливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов капитального строительства;

- реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

- территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

- функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

- иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в федеральном законодательстве»

- 1.2     В статье 29 пункт 1  после слов  «- границы зон с особыми условиями использования территории:» дополнить словами «санитарно-защитные зоны предприятий, установленные надлежащим порядком в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов, размеры которых определены на основании статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.»

1.3      Статья 30 Таблица 2 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Кодовое обозначение | Наименование зоны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны (Ж) |  |  |  |
| 1. | Ж-1 | Зона малоэтажной жилой застройки | - |
| 2. | Ж-2 | Зона среднеэтажной жилой застройки | - |
| 3. | Ж-3 | Зона развития жилой застройки | - |
| 4. | ЗОП | Зона общего пользования | - |
| Общественно-деловые зоны (О) |  |  |  |
| 5. | О-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | - |
| 6. | О-2 | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | - |
| 7. | О-3 | Зона учреждений образования и просвещения | - |
| 8. | О-4 | Зона учреждений здравоохранения и лечебно-оздоровительного назначения | - |
| 9. | О-5 | Зона культовых религиозных комплексов | - |
| Производственные зоны (П) |  |  |  |
| 10. | П-1 | Зона объектов производственного назначения | Зоны производственного использования выделены в границах населенных пунктов и земель промышленности и иного специального назначения для размещения производственных (по санитарной классификации промышленных объектов и производств, пункты 7.1.1-7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и административных зданий, строений и сооружений, обслуживающих их объектов соответствующего класса вредности. |
| 11. | П-2 | Зона развития производственной застройки | Градостроительные регламенты устанавливаются для данной зоны после определения типа застройки территории и класса вредности. Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| Рекреационные зоны (Р) |  |  |  |
| 12. | Р-1 | Зона парков, скверов и бульваров | - |
| 13. | Р-2 | Зона природного ландшафта, лесопарков и отдыха | - |
| 14. | Р-3 | Зона спортивных комплексов и сооружений | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т) |  |  |  |
| 15. | ИТ-1 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | - |
| 16. | ИТ-2 | Зона внешнего транспорта (вне черты населенного пункта) | Зона выделяется для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны определяются уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации. |
| Зоны сельскохозяйственного использования (Сх) |  |  |  |
| 17. | Сх-1 | Зона сельскохозяйственных угодий | В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации) Зона объектов сельскохозяйственного назначения выделена в границах населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения для размещения объектов сельскохозяйственного производства (по санитарной классификации объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и административных зданий, строений и сооружений, обслуживающих их объектов соответствующего класса вредности. |
| 18. | Сх-2 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения |  |
| 19. | Сх-3 | Зона садовых и дачных товариществ |  |
| Зоны специального назначения (Сп) |  |  |  |
| 20. | Сп-1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | - |
| 21. | Сп-2 | Зона утилизации бытовых отходов и падших животных | - |
| Прочие зоны (Пр) |  |  |  |
| 22. | Пр-1 | Озеленение специального назначения | - |

1.4   Главу 9 дополнить «Статья 30-1. Земли общего пользования на карте градостроительного зонирования»

1. Границы территорий общего пользования обозначаются красными линиями. В настоящее время в Дружинском сельском поселении красные линии не установлены.

2. При осуществлении нового строительства за  красную линию принимать границу земельного участка.

1.5   Статью 31  изложить в следующей редакции:

### Статья 31. Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных на территории населенных пунктов Дружинского сельского поселения

Виды разрешенного использования земельных участков установлены согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

#### Ж-1 Зона малоэтажной жилой застройки

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Обслуживание застройки жилой | 2.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Здравоохранение | 3.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 1. 2. | Коммунальное обслуживание Пчеловодство | 3.1 1.12 |  | Образование и просвещение | 3.5 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Культурное развитие | 3.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  | Общественное управление | 3.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Ведение огородничества | 13.1 |  |  |  |  | Деловое управление | 4.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Расширение огородничества | - | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Расширение личного подсобного хозяйства | - | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Общественное питание | 4.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Расширение индивидуального жилищного строительства | - | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Хозяйственные постройки (баня, сарай) | - |  |  |  |  | Развлечения | 4.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Спорт | 5.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Магазины | 4.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадки для сбора мусора | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Для сенокошения | - |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| № | Наименование параметра использования | Единицы измерения | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка (при условии соблюдения противопожарных разрывов) | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
|  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 7 |
|  | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 10 |
|  | Размеры земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства | м2 | 400- 2000 |
|  | Размеры земельного участка для ведения огородничества | м2 | 300- 1500 |
|  | Размеры земельного участка для индивидуального жилищного строительства | м2 | 400- 1500 |
|  | Размеры земельного участка для расширения индивидуального жилищного строительства, расширения личного подсобного хозяйства, расширения огородничества | м2 | 0 - 400 |
|  | Максимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) | м | 30 |
|  | Этажность (включая мансардный этаж) | этаж | 1-3 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства принимать не более Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки | % | 30 0,2 0,4 |
|  | Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними участками | м | 2 |
|  | Максимальный размер торговой площади объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров (магазины - код 4.4) | м2 | 150 |

Ограждения земельного участка на границе с соседними участками должны быть прозрачными с целью минимального затемнения; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе местных нормативов.

#### Ж-2 Зона среднеэтажной жилой застройки

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Обслуживание застройки жилой | 2.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Здравоохранение | 3.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |  | Культурное развитие | 3.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  | Общественное управление | 3.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Деловое управление | 4.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Магазины | 4.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  | Общественное питание | 4.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Ведение огородничества | 13.1 |  |  |  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Хозяйственные постройки (баня, сарай) | - |  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  | Спорт | 5.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадки для сбора мусора | - |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| № | Наименование параметра использования | Единицы измерения | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка (при условии соблюдения противопожарных разрывов) | м | 3 |
|  | Максимальная высота сквозного ограждения между смежными прилегающими к жилым домам земельными участками | м | 2 |
|  | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
|  | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 10 |
|  | Этажность (включая мансардный этаж) | этаж | 5-10 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства принимать не более Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки | % | 30 0,2 0,4 |
|  | Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними участками | м | 2 |
|  | Максимальный размер торговой площади объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров (магазины - код 4.4) | м2 | 150 |

Ограждения земельного участка на границе с соседними участками должны быть прозрачными с целью минимального затемнения; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе местных нормативов.

#### Ж-3 Зона развития жилой застройки

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Обслуживание застройки жилой | 2.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Здравоохранение | 3.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 1. 2. | Коммунальное обслуживание Пчеловодство | 3.1 1.12 |  | Образование и просвещение | 3.5 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Культурное развитие | 3.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |  | Общественное управление | 3.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  | Деловое управление | 4.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Магазины | 4.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Общественное питание | 4.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Ведение огородничества | 13.1 |  |  |  |  | Развлечения | 4.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Расширение огородничества | - | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Расширение личного подсобного хозяйства | - | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Спорт | 5.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Расширение индивидуального жилищного строительства | - | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Площадки для сбора мусора | - |  |  |  |
|  | Хозяйственные постройки (баня, сарай) | - |  |  |  |  | Для сенокошения | - |  |  |  |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| № | Наименование параметра использования | Единицы измерения | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка (при условии соблюдения противопожарных разрывов) | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
|  | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 7 |
|  | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 10 |
|  | Размеры земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства | м2 | 400- 2000 |
|  | Размеры земельного участка для ведения огородничества | м2 | 300- 1500 |
|  | Размеры земельного участка для индивидуального жилищного строительства | м2 | 400- 1500 |
|  | Размеры земельного участка для расширения индивидуального жилищного строительства, расширения личного подсобного хозяйства, расширения огородничества | м2 | 0 - 400 |
|  | Максимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) | м | 30 |
|  | Этажность (включая мансардный этаж) | этаж | 1-3 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства принимать не более Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки | % | 30 0,2 0,4 |
|  | Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними участками | м | 2 |
|  | Максимальный размер торговой площади объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров (магазины - код 4.4) | м2 | 150 |

Ограждения земельного участка на границе с соседними участками должны быть прозрачными с целью минимального затемнения; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе местных нормативов.

#### ЗОП Зона общего пользования

Согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ на земельные участки в границах территорий общего пользования действие градостроительных регламентов не распространяется.

#### О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Социальное обслуживание | 3.2 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Культурное развитие | 3.6 | 1. 2. | Коммунальное обслуживание Спорт | 3.1 5.1 |  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |
|  | Общественное управление | 3.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |
|  | Деловое управление | 4.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 1. 2. | Коммунальное обслуживание Обслуживание автотранспорта | 3.1 4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рынки | 4.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины | 4.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общественное питание | 4.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Развлечения | 4.8 | 1. 2. | Коммунальное обслуживание Спорт | 3.1 5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спорт | 5.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Ж;

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### О-2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |
|  | Социальное обслуживание | 3.2 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Магазины | 4.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Общественное питание | 4.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Общественное управление | 3.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 4. | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Ветеринарное обслуживание | 3.10 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;

СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

#### О-3 Зона учреждений образования и просвещения

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Образование и просвещение | 3.5 | 1. 2. 3. 4. | Коммунальное обслуживание Обслуживание автотранспорта Общественное питание Спорт | 3.1 4.9 4.6 5.1 |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| № | Наименование параметра использования | Единицы измерения | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 10 |
|  | Минимальный отступ от красной линии до линии застройки | м | 6 |
|  | Здание образовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее | м | 25 |

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Ж;

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### О-4 Зона учреждений здравоохранения и лечебно-оздоровительного назначения

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 1. 2. | Коммунальное обслуживание Обслуживание автотранспорта | 3.1 4.9 |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 1. 2. 3. | Коммунальное обслуживание Общественное питание Обслуживание автотранспорта | 3.1 4.6 4.9 |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Ж;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### О-5 Зона культовых религиозных комплексов

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Религиозное использование | 3.7 | 1. 2. 3. 4. | Коммунальное обслуживание Общественное питание Обслуживание автотранспорта Историко-культурная деятельность | 3.1 4.6 4.9 9.3 |  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |
|  | Историко-культурная деятельность | 9.3 |  |  |  |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Ж;

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### П-1 Зона объектов производственного назначения

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |
|  | Деловое управление | 4.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Магазины | 4.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Общественное питание | 4.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Легкая промышленность | 6.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пищевая промышленность | 6.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная промышленность | 6.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергетика | 6.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь | 6.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады | 6.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт | 7.2 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Заготовка древесины | 10.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;

СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

#### П-2 Зона развития производственной застройки

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |
|  | Деловое управление | 4.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Магазины | 4.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Общественное питание | 4.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  | Легкая промышленность | 6.3 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пищевая промышленность | 6.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная промышленность | 6.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергетика | 6.7 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь | 6.8 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Склады | 6.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильный транспорт | 7.2 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Заготовка древесины | 10.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п.15, Приложение E;

СНиП -89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

#### Р-1 Зона парков, скверов и бульваров

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1. 2. 3. | Коммунальное обслуживание Обслуживание автотранспорта Спорт | 3.1 4.9 5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдых (рекреация) | 5.0 | 1. 2. 3. | Коммунальное обслуживание Гостиничное обслуживание Обслуживание автотранспорта | 3.1 4.7 4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спорт | 5.1 | 1. 2. 3. | Коммунальное обслуживание Гостиничное обслуживание Обслуживание автотранспорта | 3.1 4.7 4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 1. 2. | Коммунальное обслуживание Обслуживание автотранспорта | 3.1 4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Причалы для маломерных судов | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### Р-2 Зона природного ландшафта, лесопарков и отдыха

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спорт | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охота и рыбалка | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причалы для маломерных судов | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### Р-3 Зона спортивных комплексов и сооружений

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общественное питание | 4.6 | 1. 2. 3. | Коммунальное обслуживание Обслуживание автотранспорта Спорт | 3.1 4.9 5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1. 2. 3. | Коммунальное обслуживание Обслуживание автотранспорта Спорт | 3.1 4.9 5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спорт | 5.1 | 1. 2. 3. | Коммунальное обслуживание Гостиничное обслуживание Обслуживание автотранспорта | 3.1 4.7 4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Природно-познавательный туризм | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | 1. 2. | Коммунальное обслуживание Обслуживание автотранспорта | 3.1 4.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Охота и рыбалка | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причалы для маломерных судов | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### ИТ-1 Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |  |  |  |
|  | Деловое управление | 4.1 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 2. | Магазины | 4.4 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 3. | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 3. | Общественное питание | 4.6 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| 4. | Склады | 6.9 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Автомобильный транспорт | 7.2 | 1. | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» и ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### ИТ-2 Зона внешнего транспорта (вне черты населенного пункта)

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деловое управление | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Склады | 6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Железнодорожный транспорт | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Автомобильный транспорт | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Нестационарные объекты торговли* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов Дружинского сельского поселения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» и ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

#### Сх-1 Зона сельскохозяйственных угодий

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для сенокошения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пастбища | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

#### Сх-2 Зона объектов сельскохозяйственного назначения

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Овощеводство | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Садоводство | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Животноводство | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скотоводство | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звероводство | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Птицеводство | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свиноводство | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пчеловодство | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбоводство | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение и переработка Сельскохозяйственной продукции | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питомники | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение Сельскохозяйственного производства | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение огородничества | 13.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для сенокошения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пастбища | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

#### Сх-3 Зона садовых и дачных товариществ

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины | 4.4 |  |  |  |  | Общественное питание | 4.6 |  |  |  |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение огородничества | 13.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение садоводства | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение дачного хозяйства | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

| № | Наименование параметра использования | Единицы измерения | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями) | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка (при условии соблюдения противопожарных разрывов) | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка. | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до границы соседнего участка. | м | 1 |
|  | Размеры земельного участка | м2 | 300- 1500 |
|  | Максимальная высота ограждения земельного участка на границе с соседними участками | м | 2 |
|  | Максимальный размер торговой площади объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров (магазины - код 4.4) | м2 | 150 |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011;

- другие действующие нормативно-правовые документы.

#### Сп-1 Зона специального назначения, связанная с захоронением

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ритуальная деятельность | 12.1 | 1. | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

#### Сп-2 Зона утилизации бытовых отходов и падших животных

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальная деятельность | 12.2 | 1. | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

#### Пр-1 Озеленение специального назначения

| Основной вид разрешенного использования |  |  |  |  |  | Условно разрешенный вид использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  | № п/п | Наименование | Код | Вспомогательный вид разрешенного использования |  |  |
|  |  |  | № п/п | Наименование | Код |  |  |  | № п/п | Наименование | Код |
|  | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана природных территорий | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими нормативными документами:

Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

2. Поручить начальнику отдела земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности опубликовать настоящее Решение в газете «Омский муниципальный вестник» в течение 3-х дней со дня принятия.

3. Опубликовать Правила землепользования и застройки в новой редакции в газете «Омский муниципальный вестник».

Глава Дружинского

сельского поселения                                                                          С.В. Бабинцев